GZH-2

用户使用说明书

机器狗版多合一

目录

一、产品介绍	2

二、规格参数	2

三、 包装清单	3

四、 安装说明	4

五、 设备使用说明	4

六、 免责声明与警告	11

七、 保修条款	12

一、产品介绍

本产品是一款适配于多种类型机器狗的负载设备，具有喊话、照明、红蓝警示、收音四大功能，并满足IP66防护要求，且具有防滚架，适应更多任务场景。设备具备快拆安装、远程操控和状态反馈功能。可高效满足多场景多任务实战需求，为行业用户带来更多可能！

二、规格参数

| 设备尺寸 | 不含快拆和防滚架：153.7*150*111（长*宽*高） 含快拆和防翻滚架：195.6*179*147（长*宽*高） |
| --- | --- |
| 设备重量 | 不含快拆和防滚架：0.8kg 含快拆和防滚架：1.27kg |
| 供电电压 | 24V |
| 工作温度 | -20℃~45℃ |
| 控制距离 | 链路设备距离一致 |
| 通信接口/方式 | 网口 |
| 控制方式 | 智慧负载APP |
| 峰值功率 | ≤80W |
| 扬声器 | 110dBA@1m，功率15W |
| 音频功能 | 实时喊话、收音、音频播放、文字转语音 音频文件格式：Mp3/Wav/Flac/AAC |
| 收音麦 | 8咪头，收音距离5m |
| 照明灯 | 功率30W，矩阵灯珠，泛光照射 |
| 红蓝灯功率 | 2组灯，总功率≤15W；16种红蓝模式 |
| 防护能力 | IP66防护等级 具有防滚架 |

- 包装清单

| - 物品 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 多合一设备（含快拆和防滚架） | - 1 |
| - 快拆底座 | - 1 |
| - 交换机 | - 1 |
| 交换机供电线 | - 1 |
| 思翼五pin转八pin网口线 | - 1 |
| 云卓五pin转五pin网口线 | - 1 |
| 杯头M5*25 | - 4 |
| - 合格证 | - 1 |

- 安装说明

- 用户需根据机器狗类型和狗背结构自行制作固定支架；与设备快拆底座的孔位匹配；

并将快拆底座固定在狗背位置；

- 设备安装连接；

将设备水平推入快拆底座，并锁上快拆两侧的锁扣；如下图

- 将设备延伸出的供电线和通信线连接；

- 在遥控器上安装“智慧负载”APP 4.5.5以上版本；

- 设备使用说明

- 设备上电，在遥控端打开“智慧负载”APP；

- 设备连接成功后，在遥控器屏幕上显示悬浮窗：

- 两个图标从左向右依次为：声音、灯光。“声音图标”下级页面中包含播音和收音相关功能，“灯光图标”下级页面中包含照明灯和红蓝灯相关功能。

- 界面内容及功能说明：

- ①“声音”界面

- 开始喊话：实时喊话、点击打开，可通过遥控器端麦克风进行喊话，在设备端进行实时扩音播放，再次点击停止

- 开始收音：通过设备的麦克风开始收音，并从遥控器段播放，再次点击停止

- 播放警报：点击打开，播放警报音频，再次点击停止

- 文字转语音：输入文字后转化为声音并播放

- 在“设置”界面中输入要转写的文字，可选择男/女声，可选择“循环播放”

- 设置完成后返回上级页面点击播放/停止

- 音频文件：选择音频文件并播放

- 在“列表”界面选择要播放的音频文件（可添加遥控器本地的音频文件）

- 返回上级界面进行播放；可选择“循环播放”，循环播放所选的音频文件

- 音量：可拖动或点击滑轨调节喇叭音量；调节范围0-100%

- ②“灯光”界面

- 探照灯栏：探照灯相关的控制

- 开灯：探照灯开启，再次点击关闭

- 开爆闪：开启后探照灯持续闪烁，再次点击关闭

- 亮度：调节探照灯的亮度，范围0-30（在开灯后要调节亮度，亮度为0时灯不亮），可拖动或点击滑轨进行亮度调节

- 红蓝灯栏：红蓝灯相关的控制

- 开：开启红蓝灯，再次点击关闭

- 模式：点击可选择红蓝灯模式，不同模式红蓝灯闪烁方式不同，共16种

- 免责声明与警告

  - 感谢您购买本产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循本文的说明与警告进行操作可能会给您和他人造成伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归疆之载所有。

  - 产品如遇硬件问题，请联系售后服务，切勿自行拆卸维修，否则将失去保修、维修资格。

  - 严禁在人员密集区、易爆环境或超出设备设计能力的情况下使用。因环境误判导致的损失，责任由使用者自负。

  - 本设备必须通电才能使用，需由经过专业培训的人员操作，使用者需自行承担因操作不当、误判环境或违反安全规程导致的直接或间接后果，制造商不承担任何法律责任。

- 保修条款

  - 本产品自购买日起，享受一年内免费维修服务;

  - 对于以下原因导致的产品故障不属于免费保修范围:

    - 人为原因导致的产品故障

    - 不可抗力:如地震、火灾等自然灾害造成的产品故障

    - 自行拆装、修理造成的产品故障

    - 返修时因未采用原包装导致的运输损伤

| - 产品保修卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 产品名称 |  | - 产品型号 |  |
| - 购买单位或个人 |  | - 联系电话 |  |
| - 购买日期 |  |  |  |
| - 故障描述： |  |  |  |